技术参考说明

RA-OCCUPANCY 完整处理流程

从 CIR 帧解析、Capon 距离-方位热力图，到座位判定、网络样本与 Playback TXT 导出

基于当前仓库 gui_main.py / config_save.json 核对

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 代码文件 | gui_main.py |
| 配置文件 | config_save.json |
| 生成器对照 | generator.py |
| 核对日期 | 2026-08-03 |
| 文档范围 | RA-OCCUPANCY 分支的完整运行链路，含可视化与网络路径 |

# 1. 文档结论与阅读地图

RA-OCCUPANCY 的主链路可以概括为：每个 TX-RX 帧解析出 32 个复数 CIR range bin；按通道做复数 EMA 背景去除；把 8 个 TX-RX 通道组装成四维数据立方体；对慢时间做相干平均并裁剪 range bin；选择 4 个虚拟方位通道；对每个保留的 range bin 独立计算 4×4 Capon 协方差和 24 个角度的功率；再做全图 RMS 基线相减与二维均值平滑。之后同一份 H_bg 分成两条路径：一条转笛卡尔坐标显示并做座位椭圆判定，另一条累计 4 张热力图、转置、全局 Z-score 后送入 TFLite 网络。

最重要的当前配置风险 config_save.json 当前 range_bin_keep_range=[5,16]，因此 K=12；但当前模型 model/-2/epoch-64.tflite 的输入 shape 是 [1,24,16,4]。网络样本实际会是 (24,12,4)，元素数与模型不一致，_ra_occ_run_model 会打印 shape mismatch 并跳过推理。

| 阅读目标 | 对应章节 |
| --- | --- |
| 只想看完整步骤 | 第 3 章与第 16 章 |
| 理解每个 range bin 的 Capon | 第 9～11 章 |
| 理解极坐标、距离零点和笛卡尔显示 | 第 7、13、14 章 |
| 理解网络前的 4 张热力图样本 | 第 15 章 |
| 核对 Playback TXT 与 generator.py | 第 15.6 节 |
| 排查坐标或数值不一致 | 第 17 章 |

# 2. 当前运行配置快照

来源：config_save.json 的 radar_config 与 algo_params.RA-OCCUPANCY，核对日期 2026-08-03。

| 参数 | 当前值 | 处理意义 |
| --- | --- | --- |
| ft_len | 32 | 每个 TX-RX CIR 帧包含 32 个复数 range bin |
| max_snapshots | 144 | 每个通道的慢时间缓冲长度 |
| udp_tx_list / udp_rx_list | [1,2] / [4,5,6,7] | 形成 2×4=8 个 TX-RX 虚拟通道 |
| bg_m_factor | 4 | EMA 背景更新 M；新样本权重为 1/4 |
| snapshots | 144 | 每次热力图使用最近 144 个原始 snapshot |
| cir_combine_num | 9 | 每 9 个慢时间复数样本做一次相干平均 |
| range_bin_keep_range | [5,16] | 保留原始 bin 5～16，含端点，K=12 |
| range_zero_bin | 3.0 | 原始 bin 3 被定义为物理 0 m |
| dist_per_tap | 0.15 m | 相邻 range bin 的距离刻度 |
| indices_azimuth | [2,3,6,7] | 从 8 个 TX-RX 通道中选 4 个方位通道 |
| azi_angle_range / azimuth_num | [-55°,55°] / 24 | 建立 24 个角度模板 |
| ant_calib_en | true | 导向矢量乘通道相位标定项 |
| capon_diag_load | 0.001 | 协方差矩阵对角加载系数 β |
| smooth_kernel | [2,4] | range×angle 的二维均值卷积核 |
| heatmap_update_stride_combined | 4 | 每 4 个合并后 snapshot 更新一次热力图 |
| oa_mean_threshold | 0.05 | 4 帧 H_bg 的最大值门限 |
| oa_model_path | ./model/-2/epoch-64.tflite | 网络模型路径 |
| playback_sample_export | 0 | 当前关闭 Playback 网络样本 TXT 导出 |
| plot_xlim / plot_ylim | ±1.5 m / -2.5～-0.1 m | 仅控制笛卡尔显示网格范围 |
| heatmap_background_color | #f2f2f2 | 极坐标有效扇区之外的固定背景色 |

L = floor(144 / 9) = 16；热力图更新原始间隔 = 4 × 9 = 36 个完整 snapshot 按 snapshot_rate=20 Hz 粗略换算，更新间隔约为 1.8 s；实际还受数据到达与 GUI 循环影响。

# 3. 端到端处理总览

| 序号 | 处理阶段 | 输入 shape | 输出 shape / 结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 协议解析 | 138 bytes / TX-RX 帧 | tx、rx、complex CIR (32,) |
| 2 | 通道 EMA 背景去除 | (32,) | 复数残差 (32,) |
| 3 | 8 通道缓冲与数据立方体 | 8×若干帧 | (4 RX,2 TX,32,N) |
| 4 | 最近窗口截取 | (4,2,32,N) | (4,2,32,144) |
| 5 | 9 帧复数相干平均 | (4,2,32,144) | (4,2,32,16) |
| 6 | range bin 5～16 截取 | (4,2,32,16) | (4,2,12,16) |
| 7 | 展平 8 虚拟通道 | (4,2,12,16) | (8,12,16) |
| 8 | 选择方位通道 [2,3,6,7] | (8,12,16) | A_all=(4,12,16) |
| 9 | 构造 24 个角度导向矢量 | 4 个天线坐标 × 24 角度 | S=(4,24) |
| 10 | 逐 range bin 协方差 | A_k=(4,16) | R_k=(4,4) |
| 11 | 逐 range bin Capon 功率 | R_k⁻¹ 与 S | H=(12,24) |
| 12 | RMS 基线相减 | H=(12,24) | H_bg=(12,24)，可为负 |
| 13 | 2×4 均值平滑 | H_bg=(12,24) | H_bg=(12,24) |
| 14A | 座位椭圆最大值 | H_bg + 极坐标网格 | 每座位 main/special 标量 |
| 14B | 笛卡尔重映射 | H_bg=(12,24) | H_cart=(49,61)，当前显示范围 |
| 15 | 累计 4 张 H_bg | 4×(12,24) | stacked=(4,12,24) |
| 16 | 转置为网络布局 | (4,12,24) | sample=(24,12,4) |
| 17 | 全局 Z-score | (24,12,4) | 同 shape，均值约 0、标准差约 1 |
| 18 | 能量门控 | 4 张未标准化 H_bg | h_max 与 0.05 比较 |
| 19 | TFLite / TXT | sample=(24,12,4) | 当前与 [1,24,16,4] 不匹配；导出则为 288×4 文本行 |

# 4. 步骤 1：协议帧解析

一个 CIR 帧只属于一个 TX-RX 天线对，不是 8 通道整体帧。默认协议长度为 138 bytes：4 bytes 起始标记 + 2 bytes TX/RX 编号 + 128 bytes CIR IQ + 4 bytes结束标记。128 bytes 等于 32 个 range bin × 每 bin 4 bytes，其中实部和虚部各为 int16。

c[n] = float32(I[n]) + j · float32(Q[n]), n = 0,…,31

gui_main.py：RadarProtocol.parse_frame（约第 530～549 行）

class RadarProtocol: START_SIGN = b'\xff\x00\xff\x00' FT_LEN = 32 CIR_DATA_LEN = 128 FRAME_LEN = 138 s16 = np.frombuffer(cir, dtype=np.int16) c_data = s16[0::2].astype(np.float32) \ + 1j * s16[1::2].astype(np.float32)

回答“一个 CIR 帧包含 32 个 range bin 吗” 是。当前 ft_len=32，所以单个 TX-RX 帧含 32 个复数 range bin。完成一次 2 TX × 4 RX 的多通道 snapshot，则需要收齐 8 个这样的 TX-RX 帧。

# 5. 步骤 2：每通道 EMA 背景去除

RadarDataManager 为每个 (tx,rx) 天线对单独维护一个 BackgroundRemoval 对象，因此 8 个通道的背景参考互不混用。对当前复数 CIR r_t，先用上一时刻背景 B_{t-1} 做差，再更新背景。幅度背景也被计算并存入 abs 缓冲，但 RA-OCCUPANCY 的 Capon 主链路使用 complex 缓冲。

x_t = r_t − B_{t−1}

B_t = (1 − 1/M) B_{t−1} + (1/M) r_t 当前 M=4，因此旧背景权重 0.75，新帧权重 0.25。

x_abs,t = ¦r_t¦ − A_{t−1}； A_t = (1 − 1/M) A_{t−1} + (1/M)¦r_t¦

gui_main.py：BackgroundRemoval.remove_background（约第 673～688 行）

if self.first: self.update(r) return r, np.abs(r) else: r_no_bg = r - self.cir_ref r_abs_no_bg = np.abs(r) - self.cir_abs_ref self.update(r) return r_no_bg, r_abs_no_bg

首帧行为 第一个到达的帧并不会输出全零，而是先把该帧设为背景参考，同时仍返回原始 r 与 ¦r¦。这会影响 GUI 与 generator.py 是否能逐样本完全一致。

# 6. 步骤 3：组装多通道数据立方体

每个通道的背景去除复数 CIR 被追加到独立定长缓冲。读取时按照 RX、TX、range、slow-time 的顺序组装四维数组。当前 RX=4、TX=2、range=32、max_snapshots=144。

C ∈ ℂ^(N_rx × N_tx × N_range × N_time) = ℂ^(4 × 2 × 32 × 144)

gui_main.py：RadarDataManager.get_all_snapshot_as_array（约第 716～747 行）

arr = np.zeros( (num_rx_antennas, num_tx_antennas, ft_len, target_len), dtype=np.complex64) data_slice = buffs['complex'].get_data()[:target_len].T arr[rx_map[rx], tx_map[tx], :, :] = data_slice

这里的 slow-time 维不是 range，也不是角度，而是同一 TX-RX 通道随时间连续到达的 CIR 帧序列。RA-OCCUPANCY 没有在这条链路上执行 Doppler FFT；配置中保留的 Doppler 窗参数对当前 RA-OCCUPANCY 主流程不起作用。

# 7. 步骤 4～6：慢时间平均、range 截取与物理距离

## 7.1 选择最近 snapshots

当前 N_snaps=144。

N_snaps = params['snapshots'] current_cube = all_c[:, :, :, -N_snaps:]

## 7.2 每 9 帧做复数相干平均

平均发生在 complex 数据上，所以实部和虚部连同相位一起平均。这属于相干积累，可抑制随机噪声，但如果目标相位在 9 帧内变化过快，也可能产生相消。

C̄[rx,tx,k,q] = (1/C) Σ(c=0…C−1) C[rx,tx,k,qC+c]，C=9

L = floor(N/C)；当前 N=144、C=9，因此 L=16

gui_main.py：_compute_ra_heatmap（约第 2640～2650 行）

n_comb = current_cube.shape[3] // cir_comb trim = n_comb * cir_comb current_cube = current_cube[:, :, :32, :trim] \ .reshape(4, 2, 32, n_comb, cir_comb).mean(axis=4)

## 7.3 range bin 截取发生在哪里

range_bin_keep_range 的切片发生在原始/合并后的 CIR 数据立方体第三维，也就是一维距离采样轴。它不是在笛卡尔 x-y 图上裁一块区域，也不是按角度裁剪；更准确地说，它是在形成 range-angle 极坐标热力图之前，直接选择原始 range bin。

K = end_bin − start_bin + 1；当前 K = 16 − 5 + 1 = 12

gui_main.py：apply_range_bin_selection（约第 109～126 行）

start_bin = int(keep_range[0]) end_bin = int(keep_range[1]) selected = current_cube[:, :, start_bin:end_bin + 1, :]

## 7.4 物理零点与距离坐标

r_start,bins = max(0, start_bin − range_zero_bin)

ranges_m[k] = (r_start,bins + k) · dist_per_tap，k=0,…,K−1

当前 start_bin=5、range_zero_bin=3、dist_per_tap=0.15 m，所以保留热力图的第一行对应 (5−3)×0.15=0.30 m，最后一行对应 (2+11)×0.15=1.95 m。0～0.30 m 没有参与 Capon 计算，笛卡尔显示中会形成与背景同色的内侧空区。

dist_per_tap=0.15 的含义 它表示相邻 range bin 在距离轴上相差 0.15 m，是距离刻度，不是热力图放大倍数。若它不符合真实硬件群时延、带宽或标定结果，距离比例仍会整体偏差。

# 8. 步骤 7：8 个虚拟通道展平并选择 4 个方位通道

原始排列为 (RX,TX,range,time)。代码先 transpose(1,0,2,3)，得到 (TX,RX,range,time)，再 reshape 成 8 个虚拟 TX-RX 通道。因此展平后的顺序是：TX1-RX4、TX1-RX5、TX1-RX6、TX1-RX7、TX2-RX4、TX2-RX5、TX2-RX6、TX2-RX7。

(4,2,K,L) → transpose → (2,4,K,L) → reshape → (8,K,L)

gui_main.py：_compute_ra_heatmap（约第 2653～2658 行）

cube_flat = current_cube.transpose(1, 0, 2, 3).reshape( 8, current_cube.shape[2], current_cube.shape[3]) valid_indices = [2, 3, 6, 7] A_all = cube_flat[valid_indices, :, :]

| 选中索引 | 对应 TX-RX 对 | 虚拟 x 坐标 |
| --- | --- | --- |
| 2 | TX1-RX6 | -0.038 m |
| 3 | TX1-RX7 | -0.019 m |
| 6 | TX2-RX6 | 0.000 m |
| 7 | TX2-RX7 | +0.019 m |

是否等于选四个天线 更准确的说法是选择了四个虚拟天线通道，也就是四个 TX-RX 配对。它们不是四根独立物理天线；每个虚拟通道的相位中心由发射与接收天线组合决定。

# 9. 步骤 8：构造方位导向矢量

导向矢量是“某个候选角度到来时，4 个虚拟通道理论上应出现怎样的相位关系”的模板。构造模板本身不修改实际雷达数据，只生成一个后续用来查询 Capon 空间谱的矩阵。

λ = c / f_c； p_m = x_m / λ

a_m(θ_i) = exp(j·2π·p_m·sin θ_i) · exp(j·φ_cal,m)

S = [a(θ_0),…,a(θ_23)] ∈ ℂ^(4×24)

gui_main.py：_init_capon_steering（约第 2598～2617 行）

azi_deg = np.linspace(-55, 55, 24) self._capon_angles = np.deg2rad(azi_deg) self._capon_sv = np.exp( 1j * 2 * np.pi * ant_x[:, None] * np.sin(self._capon_angles[None, :])) self._capon_sv = self._capon_sv * calib_sv

| 对象 | shape | 含义 |
| --- | --- | --- |
| ant_x | (4,) | 4 个选中虚拟通道的 x 坐标，已除以波长 |
| angles_deg | (24,) | -55° 到 55° 的 24 个候选角度 |
| _capon_angles | (24,) | 候选角度的弧度表示 |
| _capon_sv | (4,24) | 每列是一个候选角度的 4 通道相位模板 |

# 10. 步骤 9：每个 range bin 计算 Capon 协方差

对固定 range bin k，A_all[:,k,:] 取出 4 个虚拟通道在 L 个慢时间样本上的复数观测，得到 A_k=(4,L)。当前 L=16。协方差矩阵 R_k 描述这 4 个通道在该距离单元内的功率、相位相关性与通道间耦合关系。

A_k ∈ ℂ^(4×L)，当前为 (4×16)

R_k = (1/L) A_k A_kᴴ ∈ ℂ^(4×4)

R̃_k = R_k + β·¦tr(R_k)¦·I₄，β=0.001

对角加载给矩阵增加一个与总功率相关的小正对角项，降低小样本、强相关信号或数值舍入导致的病态/不可逆风险。随后代码计算 R̃_k⁻¹。

gui_main.py：_compute_ra_heatmap（约第 2667～2679 行）

A_k = A_all[:, k_idx, :] # (4, L) R_k = (A_k @ A_k.conj().T) / L # (4, 4) R_k += np.eye(4) * diag_load * np.abs(np.trace(R_k)) R_inv = np.linalg.inv(R_k)

为什么要逐 range bin 算 因为每个距离单元可能包含不同目标和噪声空间结构。逐 bin 建立 R_k，可以在每个距离上独立估计角度功率。它不是为了把相邻 range bin 混合起来。

# 11. 步骤 10：Capon 逐角度功率估计

Capon/MVDR 用实际数据得到的 R̃_k⁻¹ 与每个候选角度模板 a(θ_i) 结合，计算“在尽量压制其他方向干扰的前提下，这个距离单元来自 θ_i 的功率有多大”。因此所谓“实际天线数据与模板逐角度比较”，不是简单相关系数，而是经过协方差逆矩阵加权后的自适应空间谱估计。

d_k(θ_i) = a(θ_i)ᴴ R̃_k⁻¹ a(θ_i)

H[k,i] = 1 / max(Re{d_k(θ_i)}, 10⁻¹²)

gui_main.py：_compute_ra_heatmap（约第 2681～2683 行）

denom = np.sum( self._capon_sv.conj() * (R_inv @ self._capon_sv), axis=0) H[k_idx, :] = 1.0 / np.real(np.clip(denom, 1e-12, None))

| 阶段 | 实际信号是否改变 | 输出 |
| --- | --- | --- |
| 构造导向矢量 | 否，只生成模板 S | S=(4,24) |
| 计算 R_k | 把 L 个慢时间观测汇总为统计量 | R_k=(4,4) |
| Capon 扫描 | 把通道-时间数据映射为空间功率 | 每个 bin 得到 24 个角度功率 |
| 全部 bin 完成 | 数据表示形式发生实质变化 | (4,K,L) → H=(K,24) |

range bin 之间会互相影响吗 Capon 协方差和功率计算阶段不会：循环每次只取 A_all[:,k,:]。但后续 2×4 卷积会让相邻 range bin 互相平滑；笛卡尔插值会利用邻近网格；网络的全局 Z-score 和卷积网络也会让不同 range/angle/time 单元共同影响结果。

# 12. 步骤 11～12：热力图后处理

## 12.1 全图 RMS 基线相减

H_rms = sqrt[(1/(K·I)) Σ_k Σ_i H[k,i]²]

H_bg = H − H_rms

这里减去的是整张 H 的均方根标量，而不是按 range 单独减背景，也不是 BackgroundRemoval 的 EMA。虽然源码注释写有“clip to >=0”，当前代码没有 np.maximum/clip，因此 H_bg 可以包含负数。

gui_main.py：step_ra_occupancy（约第 1940～1946 行）

H_sq_mean = np.sqrt( np.sum(np.square(H)) / (H.shape[0] * H.shape[1])) H_bg = H - H_sq_mean

## 12.2 2×4 二维均值平滑

W[u,v] = 1/(2·4) = 1/8； H_s = H_bg * W

卷积核第一维跨 range，第二维跨 angle，边缘模式为 reflect。输出 shape 不变。此步骤会让相邻的 2 个 range bin 和 4 个角度 bin 发生局部相互影响。

gui_main.py：step_ra_occupancy（约第 1948～1952 行）

kernel_size = params.get('smooth_kernel', [2, 4]) smooth_kernel = np.ones((2, 4)) / 8 H_bg = ndimage.convolve(H_bg, smooth_kernel, mode='reflect')

# 13. 步骤 13A：座位椭圆能量与时序状态

## 13.1 极坐标点映射到座舱坐标

x = r·sin θ， y = −r·cos θ

((x−c_x)/r_x)² + ((y−c_y)/r_y)² < 1

对每个座位的 main 椭圆与 child_special 椭圆，代码在极坐标 H_bg 网格中建立布尔 mask。所谓 seat energy 实际不是求和，而是取椭圆内最大值。

E_seat = max{H_bg[k,i] ¦ (x[k,i],y[k,i]) 位于该椭圆内}

gui_main.py：_seat_ra_energy（约第 1888～1905 行）

mask = (xn * xn + yn * yn) < 1.0 if not np.any(mask): return 0.0 return float(np.max(H[mask]))

## 13.2 成人、儿童、空座即时判定

| 状态 | 当前判断规则 |
| --- | --- |
| 成人 2 | main_e > adult_threshold，且 main_e ≥ ra_peak_ratio × 全局最大 main_e |
| 儿童 1 | 成人条件不成立，且 child_threshold_low < main_e < child_threshold_high |
| 特判儿童 1 | 非成人时，special_low < special_e < special_high 可覆盖空座/儿童 |
| 空座 0 | 以上条件均不成立 |

## 13.3 时间窗口与保持时间

min_count = ceil(smooth_window · smooth_threshold)

窗口内非零状态帧数达到 min_count，occupancy=1；否则为 0。若刚判为占用，则 hold_until=当前时间+hold_time_sec；保持期内即使瞬时判空，也继续维持占用。最终儿童/成人类型由窗口中的非零状态决定：非零全部为 1 才是儿童，只要出现 2 就按成人。

# 14. 步骤 13B：极坐标热力图转笛卡尔显示

H=(range,angle) 或 H_bg=(range,angle) 可以理解为离散极坐标网格上的功率热力图：第一维是半径，第二维是方位角。角度数组内部以弧度参与 sin/cos，输出给插值器时使用角度值；转换后的 x、y 单位都是米，不是弧度。

R(x,y) = sqrt(x²+y²)， A(x,y) = atan2(x,−y) · 180/π

H_cart(y,x) = Interp[H_bg](R(x,y), A(x,y))

gui_main.py：_ra_to_cartesian（约第 1907～1930 行）

interp = RegularGridInterpolator( (ranges_m, angles_deg), H, bounds_error=False, fill_value=np.nan) R = np.sqrt(X**2 + Y**2) A = np.rad2deg(np.arctan2(X, -Y)) H_cart = interp(np.stack([R.ravel(), A.ravel()], axis=1))

当前 x 范围是 -1.5～1.5 m，y 范围是 -2.5～-0.1 m，分辨率固定 0.05 m，因此 nx=61、ny=49，H_cart shape 为 (49,61)。扩大 plot_xlim 或 plot_ylim 只扩大插值/显示网格，不会改变 Capon H，也不会改变网络输入。

固定背景色实现 极坐标有效范围之外插值为 NaN；imshow 前用 masked_invalid 屏蔽；jet colormap 的 bad 色和坐标轴 facecolor 都设为 heatmap_background_color。因而周边不会再跟随 vmin/vmax 变色。

gui_main.py：PlotPanel 初始化与更新（约第 3621、3897 行）

heatmap_cmap = plt.get_cmap('jet').copy() heatmap_cmap.set_bad(heatmap_bg_color) ax_hm.set_facecolor(heatmap_bg_color) self.plots['ra_occ_hm'].set_data( np.ma.masked_invalid(H_cart))

# 15. 步骤 14～19：网络样本处理与 Playback TXT

## 15.1 热力图更新节拍

stride_raw = heatmap_update_stride_combined · cir_combine_num = 4·9 = 36

每收齐一个完整多通道 snapshot，计数器加 1；只有距离上次热力图达到 36 个原始 snapshot 才重新运行 step_ra_occupancy。每次计算仍使用最近 144 个原始 snapshot，并在内部合并为 16 个慢时间样本，所以连续热力图窗口高度重叠。

## 15.2 累计 4 张 H_bg

_ra_occ_h_bg_buffer 与 _ra_occ_h_buffer 都是 maxlen=4。当前代码把 h_bg 同时追加到两个缓冲；变量 h_norm 虽然由 h_raw 计算，但没有被使用。网络实际使用的是平滑后的 H_bg。

gui_main.py：_update_ra_occ_oa_state（约第 5459～5467 行）

self._ra_occ_h_bg_buffer.append(h_bg) h_norm = self._ra_occ_normalize_h(h) # 当前未使用 self._ra_occ_h_buffer.append(h_bg) bg_stacked = np.stack(list(self._ra_occ_h_bg_buffer), axis=0) stacked = np.stack(list(self._ra_occ_h_buffer), axis=0)

## 15.3 转置成网络布局

stacked: (time,range,angle) = (4,K,24)

sample = transpose(stacked,(2,1,0)) → (angle,range,time) = (24,K,4)

如果 K=16，得到用户之前描述的 (24,16,4)；如果从另一个角度按时间优先描述，就是 4 张 (16,24) 热力图。当前 K=12，所以实际是 (24,12,4)，不是 (24,16,4)。

## 15.4 全局 Z-score 标准化

μ = mean(sample)， σ = std(sample)

sample_norm = (sample−μ)/σ，若 σ≤10⁻⁶ 则原样返回

这里的 mean/std 对整个 (angle,range,time) 三维样本一次性计算，不是每一帧、每个 range 或每个通道分别标准化。因此任意单元都会通过全局均值和标准差轻微影响其他单元。保存 TXT 的数据就是这一标准化后的、紧邻模型调用前的 sample。

## 15.5 h_max 门控与 TFLite 推理

h_max = max(bg_stacked)

h_max 从 4 张未标准化 H_bg 中取全局最大值。如果 h_max < oa_mean_threshold（当前 0.05），状态保持 empty/out，并直接返回，不导出 TXT、也不调用模型。通过门控后才导出 sample 并运行 TFLite。

_ra_occ_run_model 把 sample 转 float32；若元素数可匹配模型输入，则 reshape 为带 batch 的输入；量化模型会按 scale/zero_point 量化。输出大于等于 2 个值时使用 argmax，score 取 out[1]；单输出时以 0.5 阈值二分类。

当前模型 shape 检查 model/-2/epoch-64.tflite 的输入 tensor 为 serving_default_conv2d_input:0，shape=[1,24,16,4]。当前 sample=(24,12,4)，元素数 1152；模型要求 1536，因此不会自动 reshape 成功。

## 15.6 Playback TXT 导出与 generator.py 格式

只有 connection_mode='PLAYBACK'、playback_sample_export=1、playback_file 非空，并且 h_max 门控通过时才导出。目录位于 gui_main.py 同目录，名称为 playback 文件名去扩展名；文件名为“名称_0.txt、名称_1.txt …”。已有文件不会覆盖，而是继续寻找下一个未占用编号。

gui_main.py 与 generator.py 使用相同的序列化循环和 %.10e 格式。

with open(path, 'w', encoding='utf-8') as f: for idx in range(matrix.shape[0]): np.savetxt(f, matrix[idx], fmt='%.10e')

对 sample=(24,K,4)，外层 idx 遍历 24 个角度；每个 matrix[idx] 是 K×4，连续写入 K 行、每行 4 列，不写 header、shape 或空行。当前 K=12 时文件为 24×12=288 行、4 列；K=16 时为 384 行、4 列。

GUI 与 generator 是否一定逐值相同 TXT 排版格式相同，但数值只有在 range 范围、CIR 合并、步长与窗口对齐、背景初始化、首图跳过、BD 跳过背景、相位标定、浮点库等全部一致时才会相同。generator.py 当前还硬编码 RANGE_BIN_KEEP_RANGE=(5,12)，与 GUI 当前 [5,16] 不一致，因此现状下不会生成同 shape 的样本。

# 16. 完整处理过程：逐步执行清单

| 编号 | 执行内容 |
| --- | --- |
| 步骤 1 | 读取一个协议帧，验证 138-byte 长度和起始标志。 |
| 步骤 2 | 取 TX/RX 编号，将 64 个 int16 按 IQ 交织还原为 32 个 complex CIR bin。 |
| 步骤 3 | 根据 (tx,rx) 找到该虚拟通道独立的 EMA 背景对象。 |
| 步骤 4 | 用上一帧背景做复数差分，再以 M=4 更新背景参考。 |
| 步骤 5 | 把复数背景残差追加到该通道的 slow-time 定长缓冲。 |
| 步骤 6 | 收齐 8 个 TX-RX 通道后，将完整 snapshot 计数加 1。 |
| 步骤 7 | 缓存达到 144 后，按每 36 个原始 snapshot 的节拍尝试更新热力图。 |
| 步骤 8 | 组装 all_c=(4,2,32,144)，取最近 snapshots=144。 |
| 步骤 9 | 每 9 个复数慢时间样本相干平均，得到 (4,2,32,16)。 |
| 步骤 10 | 沿 range 维截取原始 bin 5～16，得到 (4,2,12,16)。 |
| 步骤 11 | 将 TX、RX 展平为 8 个虚拟通道，得到 (8,12,16)。 |
| 步骤 12 | 选择通道索引 [2,3,6,7]，得到 A_all=(4,12,16)。 |
| 步骤 13 | 根据真实虚拟天线 x 坐标、中心频率和 24 个候选角度构造 S=(4,24)。 |
| 步骤 14 | 对每个 range bin 取 A_k=(4,16)，计算 R_k=(4,4)。 |
| 步骤 15 | 加入 β¦tr(R_k)¦I 的对角加载并求逆。 |
| 步骤 16 | 计算 24 个角度的 1/(aᴴR⁻¹a)，写入 H 的一行。 |
| 步骤 17 | 遍历 12 个 range bin 后得到极坐标 H=(12,24)。 |
| 步骤 18 | 依据 range_zero_bin=3 将第一行标为 0.30 m，距离步长为 0.15 m。 |
| 步骤 19 | 计算整图 RMS 并做 H_bg=H−H_rms；不裁剪负值。 |
| 步骤 20 | 用 2×4 均值核、reflect 边界对 H_bg 平滑。 |
| 步骤 21 | 在极坐标网格上计算每个座位主区/特判区内的最大 H_bg。 |
| 步骤 22 | 依据成人/儿童阈值、相对峰值条件、窗口与 hold time 输出座位状态。 |
| 步骤 23 | 建立 5 cm 笛卡尔网格，反算每个 x-y 点对应的 r、θ，并插值得到 H_cart。 |
| 步骤 24 | 有效扇区外填 NaN，通过 colormap bad 色显示为固定 #f2f2f2。 |
| 步骤 25 | 把本次 H_bg 推入长度 4 的时间缓冲。 |
| 步骤 26 | 堆叠为 (4,12,24)，转置为 sample=(24,12,4)。 |
| 步骤 27 | 对整个三维 sample 做一次全局 Z-score。 |
| 步骤 28 | 从 4 张未标准化 H_bg 取 h_max；低于 0.05 时停止网络路径。 |
| 步骤 29 | 门控通过时，Playback 可按 generator 格式导出标准化 sample。 |
| 步骤 30 | 检查 sample 元素数是否匹配 TFLite 输入；当前不匹配时打印错误并跳过推理。 |

# 17. 常见疑问与故障定位

| 问题 | 结论 |
| --- | --- |
| 16×24 是极坐标热力图吗？ | 是：通常约定 shape=(range,angle)，16 是距离采样、24 是角度采样。当前配置实际为 12×24。 |
| 笛卡尔坐标就是弧度吗？ | 不是。弧度只用于三角函数；笛卡尔 x、y 是米。 |
| 构造导向矢量处理信号了吗？ | 没有。它只建立候选角度模板；Capon 扫描后数据才从通道-时间表示变为 range-angle 功率。 |
| 扩大显示范围会改网络结果吗？ | 不会。plot_xlim/ylim 只改变 H_cart 的网格与可视化，网络用 H_bg。 |
| 确认物理 0 bin 后坐标一定准吗？ | 不一定。只修正距离偏置；距离比例、阵列角度标定、安装姿态、坐标原点和多径仍会造成误差。 |
| 最大点坐标如何得到？ | 对 H_cart 用 nanargmax，再用 xs_cart[ix]、ys_cart[iy] 取坐标；当前代码已打印。 |
| 周边背景为何固定？ | 无效插值为 NaN，并被 masked；bad color 与 axes facecolor 固定为配置色。 |
| Windows/Linux 第六位差异正常吗？ | 可能正常。矩阵求逆、卷积、BLAS 和浮点归约顺序会带来微小差异；需用容差比较而非文本逐字比较。 |

# 18. 当前实现注意事项

| 级别 | 事项 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 高 | GUI K=12，TFLite 要求 K=16 | 模型无法运行；需统一 range_bin_keep_range 或更换模型 |
| 高 | generator.py 硬编码 range=(5,12)，GUI 为 (5,16) | 两端样本 shape 和数值都不一致 |
| 中 | step_ra_occupancy 注释写 clip>=0，实际未 clip | 阈值、颜色和网络输入都可能包含负值 |
| 中 | seat energy 注释称求和，实际 np.max | 阈值含义是峰值阈值，不是总能量阈值 |
| 中 | h_norm 被计算但未使用 | 实际网络只做 sample 级一次全局标准化 |
| 中 | 第一帧背景去除返回原始帧 | 启动段与离线生成的窗口对齐会影响样本 |
| 低 | range_zero_bin 只修正径向起点 | 不能代替距离比例与角度/安装标定 |
| 低 | H_cart 最大点来自插值网格 | 5 cm 网格和插值会使坐标与原始极坐标峰值略有差别 |

# 19. 代码索引

| 功能 | 文件与大致位置 |
| --- | --- |
| range bin 选择 | gui_main.py：apply_range_bin_selection，约 109～139 行 |
| 协议解析 | gui_main.py：RadarProtocol，约 530～549 行 |
| EMA 背景去除 | gui_main.py：BackgroundRemoval，约 649～689 行 |
| 数据立方体 | gui_main.py：RadarDataManager.get_all_snapshot_as_array，约 716～747 行 |
| 天线坐标 | gui_main.py：_get_capon_antenna_x，约 1281～1298 行 |
| 导向矢量 | gui_main.py：_init_capon_steering，约 2598～2617 行 |
| Capon 热力图 | gui_main.py：_compute_ra_heatmap，约 2619～2690 行 |
| 座位能量/笛卡尔 | gui_main.py：_seat_ra_energy / _ra_to_cartesian，约 1888～1930 行 |
| RA-OCCUPANCY 后处理 | gui_main.py：step_ra_occupancy，约 1930～1990 行 |
| 座位状态平滑 | gui_main.py：RAOccupancyDetector，约 3200～3303 行 |
| 绘图背景与 clim | gui_main.py：PlotPanel RA-OCCUPANCY，约 3612～3644、3891～3914 行 |
| TXT 导出 | gui_main.py：_save_matrix_sample_txt / _export_ra_occ_playback_sample，约 5211、5334 行 |
| TFLite 推理 | gui_main.py：_ra_occ_run_model，约 5400～5441 行 |
| 网络样本构造 | gui_main.py：_update_ra_occ_oa_state，约 5443～5486 行 |
| generator 对照 | generator.py：compute_ra_heatmap / save_matrix_sample / process_bin_file |

# 20. 最终总结

RA-OCCUPANCY 的核心不是直接把 32 个 CIR bin 画出来，而是先在慢时间上形成每个距离单元的 4 通道空间协方差，再用 Capon 把每个距离单元展开成 24 个方位角功率。由此得到的 H 是极坐标 range-angle 功率图。H_bg 经过 RMS 相减和平滑后，一方面映射到 x-y 坐标显示和做座位椭圆峰值判定，另一方面沿时间累计 4 张并标准化成网络样本。

range_bin_keep_range 决定哪些原始距离单元参与实际计算；range_zero_bin 只决定这些保留单元在物理距离轴上的起点；plot_xlim/plot_ylim 只决定显示范围。三者作用层级不同，不能互相替代。当前最需要先解决的是训练/生成/GUI 三端 range 维度不统一，否则网络路径无法与当前 TFLite 模型对接。